Общая часть

Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Проверил | А.В. Сапунов |
| --- | --- |
| Исполнитель | О.А. Вакулич |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории.

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории |  |  |
| 2 | Положение об очередности планируемого развития территории |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 3 | Чертеж планировки территории | ПП-1 | 1:500 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  |  |
| 2 | Обоснование соответствия планируемых параметров нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов |  |  |
| 3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |
| 5 | Обоснование очередности планируемого развития территории |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 6 | Фрагмент карты планировочной структуры территории | ПП-2 | 1:15000 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу. | ПП-3 | 1:500 |
| 8 | Схема организации движения транспорта и пешеходов. | ПП-4 | 1:500 |
| 9 | Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории | ПП-5 | - |

В связи со спецификой данного проекта, в составе документации по планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия;

- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (Приказ Минстрой РФ от 25.04.2017 №740/пр).

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории.

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Общие сведения |  |  |
| 2 | Анализ существующего положения |  |  |
| 3 | Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории |  |  |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта межевания территории |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 5 | Чертеж межевания территории | ПМ-1 | 1:500 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | ПМ-2 | 1:500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики земельных участков, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости, каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено проектом

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристики образуемых земельных участков

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Результаты инженерно-геодезических изысканий

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Постановление о наделении полномочиями на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

Общие положения

Основанием для разработки документации по внесению изменений в проект планировки территории и разработки проекта межевания территории является заключенный договор № 42/24 от 08 февраля 2023 года между ООО «Кадастровый центр» (исполнитель) и ООО «Саранская Кислородная Компания» (заказчик). В состав документации включено Постановление о подготовке документации по планировке территории, выданное Администрацией г.о. Саранск №1209 от 29 июля 2024 г..

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Александровским шоссе, ул. Лодыгина, ул. 1-я Промышленная (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе Александровского шоссе г. Саранска.

При разработке проекта учтены требования, изложенные в следующих нормативно-технических и правовых документах:

– Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-РФ;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

– СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов г. о. Саранск от 22.03.2019 г. № 223;

– Решение от 06 мая 2016 года № 516 Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Саранск (с изменениями);

– Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014 г. № 333 (с изменениями);

-  Постановление Правительства РФ №575 от 02.04.2022 г. Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию.

Графическая часть проекта планировки территории разработана на инженерно- топографической подоснове в масштабе 1:500, выполненной ООО «Кадастровый центр» в 2024 г.

Природные условия

В геоморфологическом отношении участок приурочен к левобережному коренному склону реки Инсар и принадлежит к Сурской возвышенности (северная часть Приволжской возвышенности).

Рельеф участка не нарушен, общий уклон местности на северо-запад - 2,8°.

Территория изысканий относится к климатическому району (подрайону) II B согласно рис. А.1, прил. А СП 131.13330.2020. Климат умеренно-континентальный с хорошо выраженной сменой сезонов года. Многолетний режим на территории г. Саранска определяется его положением в средних широтах центра Русской равнины. Определенное влияние на формирование климата оказывает подстилающая поверхность - рельеф, растительность, распределение водных поверхностей. Положение территории в секторе умеренно-континентального климата определяет устойчивость увлажнения, влажные годы чередуются с засушливыми.

Климатическая характеристика района по данным метеостанции «Саранск»:

Средняя месячная и годовая температура воздуха (табл. 5.1 СП 131.13330.2020):

- наиболее холодный месяц январь, средняя t -10,4°С;

- наиболее теплый месяц – июль, средняя t +19,4°С;

- средняя годовая температура воздуха: +4,8°С;

Климатические параметры холодного периода года (табл. 3.1 СП 131.13330.2020):

- абсолютная минимальная температура воздуха: -44°С

- преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: Ю;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: 6,7 м/с;

- количество осадков за ноябрь – март: 164 мм;

- средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С: 5,2 м/с;

Климатические параметры теплого периода года (табл. 4.1 СП 131.13330.2020):

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: 25,9°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха: 39°С;

- количество осадков за апрель – октябрь: 333 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь – август: С;

- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль: 3,3 м/с.

Средняя высота снежного покрова 25 - 30 см.  Устойчивый снежный покров держится 140 - 150 дней. Средняя многолетняя величина испарения на территории Мордовии варьирует в диапазоне 390 - 460 мм.

Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период отмечаются промерзание почвы, гололед и метели. Промерзание почвы зависит от физических свойств грунта, температуры воздуха, степени увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Полное оттаивание почвы весной происходит 20 - 25 апреля. Самыми неблагоприятными явлениями лета можно назвать засухи и суховеи.

Растительность на рассматриваемой территории представлена травяным, в т. ч. газонным покрытием, кустарниковыми насаждениями и отдельно стоящими деревьями (клен 8 м.).

Участок проектируемого строительства расположен на расстоянии 1,1 км западнее русла реки Инсар. Проектируемый объект находятся за границами водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон затопления паводковыми водами. В процессе строительства и эксплуатации проектируемый объект негативного воздействия на поверхностные водные объекты оказывать не будет.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В административном отношении рассматриваемый участок проектирования расположен в северо-восточной части г. Саранска Республики Мордовия (Пролетарский район), в квартале, ограниченном улицами 1-я Промышленная, Лодыгина, Александровским шоссе.

Площадь территории планируемого размещения объекта капитального строительства составляет 0,1 га. Территория проектирования представляет собой незастроенный участок, прилегающий к территории ООО «Саранская Кислородная Компания», в районе Александровского шоссе. Местоположение зон с особыми условиями использования территории отображено на схеме зон с особыми условиями использования территории (Лист ПП-3). Также проектируемая территория попадает в зону с особыми условиями использования территории - третью, четвертую, пятую, шестую подзоны приаэродромной территории аэродрома Саранск, установленную Приказом №279-П от 19.03.2024 г, в санитарно-защитную зону ООО "Саранский завод лицевого кирпича" (производственная территория состоящая из двух площадок: Площадка №1: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д.35. Площадка №2: Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 10).

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Действующими Правилами землепользования и застройки г.о. Саранска, на проектируемой территории на момент разработки проекта планировки территории предусмотрена территориальная зона ОД6 (Зона торговли, коммерческой активности и мелкого производства). Информация о параметрах застройки территории, установленная градостроительным регламентом для проектируемой территории приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| N п/п | Наиме-нование зоны | Предельные размеры земельных участков |  |  |  | Предельное кол-во этажей |  | Мин. отступы от границ зем. участка, м | Макс. процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м |  | размер, м |  | мин. | макс. |  |  |
|  |  | Мини-мум | макси-мум | мини-мум | мак-симум |  |  |  |  |
| Параметры, установленные действующи-ми правилами землепользо-вания и застройки | ОД6 | 5 | 700 000 | - | - | 1 | 18 | 1 | 60 |

Проектируемый участок соответствует предельным установленным параметрам - площадь земельного участка 792 кв.м.

Проектом планировки предусмотрено строительство нежилого здания производственно-складского назначения. Проектируемые характеристики здания соответствуют градостроительным нормативам:

- количество этажей - 1;

- площадь застройки здания - 70 кв.м;

- площадь здания - 63 кв.м.

Площадь застройки образуемого в соответствии с проектом межевания участка составляет 9%.

Количество парковочных мест рассчитано в соответствии с табл.80 МНГП г.о. Саранска. Проектируемое здания имеет смешанное назначение. Для  Размещения складских помещений количество парковочных мест не регламентировано, для размещения производственных помещений количество парковочных мест рассчитывается в количестве 11 мест на 100 работающих в двух смежных сменах (расчетное на 2024 год), в отношении проектируемого здание количество постоянных сотрудников в двух смежных сменах - 4, таким образом необходимо 1 парковочное место.  На Листе ПП-1 отображено размещение парковочных мест.

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре северо-восточной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Основной подъезд к проектируемой территории осуществляется с Александровского шоссе. Схема проезда к объекту отображена на Листе ПП-4.

1.2 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территории выполнено в связи с образованием земельного участка для размещения нежилого здания непроизводственного назначения. Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории. В границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения. Строительство новых или реконструкция, снос существующих объектов капитального строительства проектом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения планируемого объекта капитального строительства. Координаты зоны планируемого размещения объекта приведены в таблице 2.

Таблица 2. Координаты характерных точек зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

| № точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 396663.71 | 1293409.67 |
| 2 | 396656.35 | 1293418.83 |
| 3 | 396609.59 | 1293389.66 |
| 4 | 396618.66 | 1293375.63 |

2.2 ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов капитального строительства должно быть обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска, в соответствии с которыми в границах территории разработки установлена территориальная зона ОД6 (Зона торговли, коммерческой активности и мелкого производства).

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет допустимые для размещения виды объектов и их параметры на проектируемой территории.

Планировочная структура формируется в соответствии с существующей планировочной структурой городского округа Саранска в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории, схему улично-дорожной сети. При проектировании необходимо учитывать взаимное размещение зданий и сооружений, озеленённых территорий, а также других объектов, размещение которых допускается в соответствии санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

При планировании территории должны выдерживаться принципы компактности планировки, защиты территории от неблагоприятных природных воздействий, обеспечение доступности объектов системы обслуживания.

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается строительство нежилого здания непроизводственного назначения. Проектируемый участок соответствует предельным установленным параметрам. Площадь образуемого земельного участка - 792 кв.м.

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. Северо-западнее территории проектирования расположено действующее промышленное предприятие ООО «Саранская Кислородная Компания».

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться пожары и аварии на ближайших производственных помещениях, автомобильных дорогах, а также сетях газо- и энергоснабжения.

Планировка проектируемой территории обеспечивает свободный подъезд спасательных служб и средств, эвакуацию людей из зоны поражения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности.

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов, а также вывоз бытовых отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя утилизацию отходов, сбор и удаление ТБО, специально организованный сбор и удаление опасных отходов промышленной деятельности, уборку территории от мусора, снежных масс.

Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

2.5 ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории – образование земельного участка с целью размещения на проектируемой территории нежилого здания производственно-складского назначения.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Александровским шоссе, ул. Лодыгина, ул. 1-я Промышленная (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе Александровского шоссе г. Саранска выполнено на основании заключенного договора № 42/24 от 08 февраля 2024 года между ООО «Кадастровый центр» (исполнитель) и ООО «Саранская Кислородная Компания» (заказчик).

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевого плана, при образовании нового земельного участка.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в квартале, ограниченном улицами 1-я Промышленная, Лодыгина, Александровское ш., в границах кадастрового квартала 13:23:1009041, категория земель: земли населенных пунктов. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости представлены в таблице 3.

Таблица 3. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 396617.08 | 1293371.84 |
| 2 | 396666.68 | 1293409.45 |
| 3 | 396656.24 | 1293423.53 |
| 4 | 396604.94 | 1293391.48 |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, проектируемая территория расположена в зоне ОД6 (Зона торговли, коммерческой активности и мелкого производства).

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Местоположение линейных объектов (инженерных сетей), расположенных в пределах проектируемой территории принято по материалам топографической съемки. Сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

Территория является незастроенной. Расположение всех объектов капитального строительства отображено в графической части материалов по обоснованию проекта межевания территории на листе ПМ-2.

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен в соответствии и с учетом разработанного проекта планировки территории: «Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной Александровским шоссе, ул. Лодыгина, ул. 1-я Промышленная (в районе промышленной зоны) г. Саранска, включая проект межевания». Образование земельного участка, предусмотренного проектом, выполняется на основании Земельного Кодекса РФ (ст. 11.3).

Проектом межевания определены площадь, способ образования, вид разрешенного использования и границы образуемого земельного участка.

Проект межевания территории предусматривает образование земельного участка из земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности - :ЗУ1 площадью 792 кв.м. Предполагаемый вид разрешенного использования земельного участка - Склады. Образование участка осуществляется с целью размещения нежилого здания производственно-складского назначения. Северо-западная граница участка образована по существующим смежным землепользованиям.

Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены на Листе ПМ-1 графических материалов, в п.1.4 и в Приложении 3.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований и границы образуемого земельного участка.

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка, в том числе возможные способы образования, вид разрешенного использования образуемого участка представлены в Приложении 2.

В проекте межевания территории отсутствуют сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, т.к. проект межевания территории не предусматривает определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

Образуемый земельный участок подлежит процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих и вновь образуемом земельном участке отражены на чертеже межевания территории (Лист ПМ-1).

Выполнение кадастровых работ с целью образования земельного участка, предусмотренного настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Основная часть проекта межевания территории выполнена в масштабе 1:500 и представлена на Листе ПМ-1 графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 0,1 |
| 2 | Площадь земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, подлежащих корректрировке | га | - |
| 3 | Площадь территории, подлежащей межеванию, собственность которых неразграничена | га | 0,1 |