РНИИЦ

Общество с ограниченной ответственностью

Региональный научно-исследовательский информационный центр

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: ООО «БетонСтройСнаб»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной проспектом Ленина и улицами Васенко, Пролетарская, Строительная г.Саранска, включая проект межевания,

в части изменения проекта межевания территории

Шифр: 22/ 2017-ПП

Саранск 2017

РНИИЦ

Общество с ограниченной ответственностью

Региональный научно-исследовательский информационный центр

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: ООО «БетонСтройСнаб»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной проспектом Ленина и улицами Васенко, Пролетарская, Строительная г.Саранска, включая проект межевания,

в части изменения проекта межевания территории

Шифр: 22/ 2017-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2017

Документация по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Оглавление

| Проект межевания территории |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 6 |
| 1.1. Общие сведения | 6 |
| 1.2. Анализ существующего положения | 7 |
| 1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 7 |
| 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 10 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости |  |
| Приложение 2. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | П.А. Кисляков |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в составе ранее разработанной документации по планировке территории | ПМ- 1 | 1: 5000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ- 3 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть

проекта межевания территории

1.1. Общие сведения

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории выполнено на основании п.21 ст.45 ГрК РФ в части изменения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:0905082:10 и прилегающей территории  на основании договора подряда с ООО «БетонСтройСнаб». Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Внесение изменений в проект межевания территории разработано согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о. Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.);

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в центральной промышленной зоне городского округа Саранск, в Ленинском районе, в квартале ограниченном с севера –  ул. Строительная, с юга – ул. Васенко, с востока – пр.Ленина, с запада – ул.Пролетарская, категория земель – земли населенных пунктов. В границы проектируемой территории входит земельный участок с кадастровым  номером 13:23:0905082:10, а также территория севернее и южнее указанного земельного участка. Основной подъезд к проектируемой территории  предусмотрен с  ул. Строительная.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23: 0905082.  Площадь территории в границах проекта межевания составляет 3,9 га.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории, в приложении 1 и  выписках из ГКН.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

4.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории в части изменения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:0905082:10, а также земель неразграниченной собственности севернее и южнее него выполнено  в виде отдельного документа.

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, установлена их площадь, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны, установленными Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск, а также нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск для территориальной зоны П4 в границах которой расположена проектируемая территория.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для  размещения складов и объекта железнодорожного транспорта. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории. На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков производится в 2 этапа:

1 этап:

- перераспределение земель частной собственности (земельного участка с кадастровым номером 13:23:0905082:10) и  земель неразграниченной государственной собственности;

- образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности.

2 этап:

- перераспределение образуемого на 1 этапе земельного участка и земельного участка с кадастровым номером 13:23:0905082:58 в целях устранения изломанности границ,

3 этап:

- перераспределение земель частной собственности и земель неразграниченной государственной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой территории земельных участков, в том числе земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, а также возможные способы их образования приведены в таблицах 1.1-1.3. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1. - Характеристики образуемых  земельных участков (1 этап реализации)

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склады | 14 799 | Образование при перераспределении |
| 2 | Транспорт (железнодорожный транспорт) | 6418 | Образование из земель неразграниченной собственности |

Таблица 1.2 - Характеристики образуемых  земельных участков (2 этап реализации)

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Склады | 14 862 | Образование при перераспределении |
| 5 | Склады | 9 788 | Образование при перераспределении |

Таблица 1.3. - Характеристики образуемых  земельных участков (3 этап реализации)

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Склады | 17403 | Образование при перераспределении |

4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2017г | Состояние на 1 этап реализации | Состояние на 2 этап реализации | Состояние на расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 3,3671 | 3,3671 | 3,3671 | 3,3671 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 3,3671 | 2,1217 | 2,4650 | 1,7403 |
|  | - территория земельных участков для размещения складов | га | - | 1,4799 | 2,4650 | 1,7403 |
|  | - территория земельных участков для размещения объектов железнодорожного транспорта | га | - | 0,6418 |  | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | - | - | - | - |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер (исходного участка) | Местоположение (адрес) | Вид разрешенного использования | Площадь исходного участка, кв.м. | Вид права | Правообладатель | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0905082:10 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1а | Для размещения производственных помещений | 13067 | Собственность | ООО "Бетонстройснаб» | Земли населённых пунктов |
| 1 | 13:23:0905082:58 | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Пролетарская (в р-не Никитинского оврага) | Для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок (склада) | 9850 | Собственность публично-правовых образований | Аренда ООО «ГОТИКА» | Земли населённых пунктов |

Приложение 2.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

| Номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 21 | 394128.26 | 1291317.61 |
|  | 22 | 394121.26 | 1291318.57 |
|  | 23 | 394115.56 | 1291320.74 |
|  | 24 | 394114.50 | 1291321.05 |
|  | 25 | 394085.45 | 1291341.18 |
|  | 26 | 394091.11 | 1291349.38 |
|  | 27 | 394078.56 | 1291353.20 |
|  | 28 | 394078.33 | 1291355.88 |
|  | 29 | 394086.13 | 1291369.19 |
|  | 30 | 394088.06 | 1291377.42 |
|  | 31 | 394096.83 | 1291447.42 |
|  | 32 | 394108.91 | 1291445.18 |
|  | 33 | 394140.59 | 1291489.13 |
|  | 34 | 394197.75 | 1291538.69 |
|  | 35 | 394219.32 | 1291514.67 |
|  | 36 | 394244.72 | 1291535.98 |
|  | 37 | 394250.34 | 1291529.15 |
|  | 38 | 394224.85 | 1291498.95 |
|  | 39 | 394230.29 | 1291493.94 |
|  | 40 | 394226.50 | 1291489.82 |
|  | 41 | 394220.32 | 1291495.52 |
|  | 42 | 394165.53 | 1291421.67 |
|  | 43 | 394181.71 | 1291410.79 |
|  | 44 | 394186.11 | 1291407.83 |
|  | 45 | 394177.19 | 1291397.63 |
|  | 46 | 394173.14 | 1291393.18 |
|  | 47 | 394164.03 | 1291378.69 |
|  | 48 | 394159.26 | 1291371.11 |
|  | 49 | 394154.00 | 1291362.75 |
|  | 50 | 394153.36 | 1291354.83 |
|  | 51 | 394151.37 | 1291351.40 |
|  | 52 | 394133.15 | 1291321.01 |
|  | 53 | 394085.45 | 1291341.18 |
|  | 54 | 394066.52 | 1291354.50 |
|  | 55 | 394060.91 | 1291360.33 |
|  | 56 | 394063.92 | 1291398.20 |
|  | 57 | 394069.44 | 1291424.21 |
|  | 58 | 394076.61 | 1291445.08 |
|  | 59 | 394084.28 | 1291463.11 |
|  | 60 | 394094.22 | 1291478.11 |
|  | 61 | 394094.98 | 1291479.09 |
|  | 62 | 394100.82 | 1291475.43 |
|  | 63 | 394102.62 | 1291479.71 |
|  | 64 | 394104.67 | 1291479.79 |
| 2 | 65 | 394105.39 | 1291480.18 |
|  | 66 | 394105.59 | 1291480.78 |
|  | 67 | 394105.46 | 1291484.36 |
|  | 68 | 394105.85 | 1291484.92 |
|  | 69 | 394117.23 | 1291499.43 |
|  | 70 | 394134.79 | 1291521.82 |
|  | 71 | 394156.17 | 1291543.29 |
|  | 72 | 394168.41 | 1291553.82 |
|  | 73 | 394171.93 | 1291555.85 |
|  | 74 | 394177.66 | 1291560.32 |
|  | 75 | 394179.12 | 1291561.61 |
|  | 76 | 394190.77 | 1291547.78 |
|  | 77 | 394204.51 | 1291533.27 |
|  | 78 | 394214.59 | 1291522.72 |
|  | 79 | 394221.03 | 1291516.11 |
|  | 80 | 394219.32 | 1291514.67 |
|  | 81 | 394197.75 | 1291538.69 |
|  | 82 | 394140.59 | 1291489.13 |
|  | 83 | 394108.91 | 1291445.18 |
|  | 84 | 394096.83 | 1291447.42 |
|  | 85 | 394088.06 | 1291377.42 |
|  | 86 | 394086.13 | 1291369.19 |
|  | 87 | 394078.33 | 1291355.88 |
|  | 88 | 394078.56 | 1291353.20 |
|  | 89 | 394091.11 | 1291349.38 |
| 3 | 1 | 394056.48 | 1291217.84 |
|  | 2 | 394043.81 | 1291207.20 |
|  | 3 | 394031.32 | 1291211.70 |
|  | 4 | 394058.25 | 1291285.88 |
|  | 5 | 394060.80 | 1291360.45 |
|  | 6 | 394066.52 | 1291354.50 |
|  | 7 | 394085.45 | 1291341.18 |
|  | 8 | 394114.50 | 1291321.05 |
|  | 9 | 394115.56 | 1291320.74 |
|  | 10 | 394121.26 | 1291318.57 |
|  | 11 | 394128.26 | 1291317.61 |
|  | 12 | 394133.15 | 1291321.01 |
|  | 13 | 394151.37 | 1291351.40 |
|  | 14 | 394153.36 | 1291354.83 |
|  | 15 | 394154.00 | 1291362.75 |
|  | 16 | 394159.26 | 1291371.11 |
|  | 17 | 394159.11 | 1291369.59 |
|  | 18 | 394153.20 | 1291309.13 |
|  | 19 | 394155.31 | 1291271.19 |
|  | 20 | 394094.18 | 1291239.66 |
| 4 | 1 | 394133.15 | 1291321.01 |
|  | 2 | 394128.26 | 1291317.61 |
|  | 3 | 394121.26 | 1291318.57 |
|  | 4 | 394115.56 | 1291320.74 |
|  | 5 | 394114.50 | 1291321.05 |
|  | 6 | 394085.45 | 1291341.18 |
|  | 7 | 394091.11 | 1291349.38 |
|  | 8 | 394078.56 | 1291353.20 |
|  | 9 | 394078.33 | 1291355.88 |
|  | 10 | 394086.13 | 1291369.19 |
|  | 11 | 394088.06 | 1291377.42 |
|  | 12 | 394096.83 | 1291447.42 |
|  | 13 | 394108.91 | 1291445.18 |
|  | 14 | 394140.59 | 1291489.13 |
|  | 15 | 394197.75 | 1291538.69 |
|  | 16 | 394219.32 | 1291514.67 |
|  | 17 | 394244.72 | 1291535.98 |
|  | 18 | 394250.34 | 1291529.15 |
|  | 19 | 394224.85 | 1291498.95 |
|  | 20 | 394230.29 | 1291493.94 |
|  | 21 | 394239.09 | 1291475.50 |
|  | 22 | 394231.46 | 1291462.12 |
|  | 23 | 394227.51 | 1291454.60 |
|  | 24 | 394205.70 | 1291429.23 |
|  | 25 | 394186.11 | 1291407.83 |
|  | 26 | 394177.19 | 1291397.63 |
|  | 27 | 394173.14 | 1291393.18 |
|  | 28 | 394164.03 | 1291378.69 |
|  | 29 | 394159.26 | 1291371.11 |
|  | 30 | 394154.00 | 1291362.75 |
|  | 31 | 394153.36 | 1291354.83 |
|  | 32 | 394151.37 | 1291351.40 |
| 5 | 1 | 394056.48 | 1291217.84 |
|  | 2 | 394043.81 | 1291207.20 |
|  | 3 | 394031.32 | 1291211.70 |
|  | 4 | 394058.25 | 1291285.88 |
|  | 5 | 394060.80 | 1291360.45 |
|  | 6 | 394066.52 | 1291354.50 |
|  | 7 | 394085.45 | 1291341.18 |
|  | 8 | 394114.50 | 1291321.05 |
|  | 9 | 394115.56 | 1291320.74 |
|  | 10 | 394121.26 | 1291318.57 |
|  | 11 | 394128.26 | 1291317.61 |
|  | 12 | 394133.15 | 1291321.01 |
|  | 13 | 394151.37 | 1291351.40 |
|  | 14 | 394153.36 | 1291354.83 |
|  | 15 | 394154.00 | 1291362.75 |
|  | 16 | 394159.26 | 1291371.11 |
|  | 17 | 394159.11 | 1291369.59 |
|  | 18 | 394153.20 | 1291309.13 |
|  | 19 | 394155.31 | 1291271.19 |
|  | 20 | 394094.18 | 1291239.66 |